ANÁLISE DE RF

| Elaborador: | Leandro Souza Silva |
| --- | --- |

1- Circuito:

Fenômenos como induções, reflexões, irradiações e atenuações por motivo de reatâncias espúrias são componentes indesejados nos circuitos de RF, portanto para que não ocorram,  além de outros parâmetros a serem observados no layout da placa, o circuito de RF deve ter seus componentes mais próximos que possível uns dos outros. O circuito de RF deve ser o mais compacto que possível.

2- Linhas de RF:

Na maioria dos casos deve-se elaborar linhas que interligam componentes e portem o sinal de rádio, porém estas linhas devem levar em conta vários parâmetros elétricos em conjunto com a frequência do projeto e de acordo com a placa de circuito impresso a ser utilizada.

Na análise das linhas de RF para a placa do projeto Qualcomm foram utilizados os dados da planilha P2214A_Stackup.xls e do documento P2214A.pdf.

Como o projeto já havia funcionado , não houve a necessidade de certificar todas as linhas de RF. Esta etapa será avaliada na análise das linhas de RF no layout da placa do CPQD. Serão utilizadas as simulações realizadas neste documento como referência.

→ Simulação para as linhas microstrip de RF para até 1 cm de comprimento;

→ Simulação para as linhas stripline de RF  para até  0,5 cm de comprimento.

a. 0.109 MM SINGLE ENDED MICROSTRIP TRACES ON LAYER

1 SHALL BE 50 OHMS +/-10% RELATIVE TO LAYER 2.

b. 0.295 MM SINGLE ENDED MICROSTRIP TRACES ON LAYER

1 SHALL BE 50 OHMS +/-10% RELATIVE TO LAYER 3.

c. 0.061 MM SINGLE ENDED STRIPLINE TRACES ON LAYER 2

SHALL BE 50 OHMS +/-10% RELATIVE TO LAYERS 1 AND 3.

d. 0.088 MM SINGLE ENDED STRIPLINE TRACES ON LAYER 5

SHALL BE 50 OHMS +/-10% RELATIVE TO LAYERS 4 AND 6.

3- Filtros SAW:

Os filtros SAW do circuito Qualcomm devem abranger as Bandas mundiais de sistemas de posicionamento GPS ( EUA ), GLONASS (RUSSIA) e COMPASS (ou  Beidou 2 da CHINA) para atender o GNSS RF Receiver WGR7640 utilizado no projeto como visto abaixo na tabela:

O documento de revisão Qualcomm (https://drive.google.com/open?id=16v5FtmTHZ3CEh836J-Aa5Mr5HmnBgMKZ), aponta uma mudança de filtro SAW para que se cubra a faixa Beidou (COMPASS) reforçando a necessidade de cobertura desta banda como visto a seguir:

Esses detalhes trazem o embasamento necessário para a substituição dos filtros se houver a necessidade, pois, o filtro SAW original SAFFB1G58FA0F0AR1S comportava a faixa de 1574.42 MHz a 1605.89 MHz (apenas GPS e GLONASS)  e o seu substituto após a revisão, comporta a faixa de 1559,05 MHz a 1605,89 MHz (GPS, GLONASS e COMPASS).

Faixa de frequências GNSS UPPER L - BAND:

Sugestão para a substituição dos componentes:

3.1)- SAFFB1G56KB0F0A:

Faixa:

1559,05 MHz a 1605,89 MHz

Substituto sugerido 1:

Datasheet SF2316H:

https://br.mouser.com/datasheet/2/281/sf2316h-1100113.pdf

Fornecedor:

https://br.mouser.com/ProductDetail/Murata-Electronics/SF2316H?qs=qkDYIeTQ%252BEkyg71Ca%252BR%252BcA%3D%3D

Substituto sugerido 2:

Datasheet B39162B8813P810:

https://br.mouser.com/datasheet/2/842/B8813-1092540.pdf

Fornecedor:

https://br.mouser.com/ProductDetail/RF360/B39162B8813P810?qs=%2Fd%252BFzHvH4c3G6BGTw3huuw%3D%3D

3.2)-SAFFB1G56FA0FT0R1S:

Substituto sugerido 1:

Datasheet SAFFB1G56FA0F0A:

https://www.murata.com/en-sg/products/productdata/8797683679262/DS-SAFFB1G56FA0F0A.pdf?1548646212000

Fornecedor:

https://www.brokerforum.com/electronic-components-search-en.jsa?originalFullPartNumber=SAFFB1G56FA0F0A HYPERLINK "https://www.brokerforum.com/electronic-components-search-en.jsa?originalFullPartNumber=SAFFB1G56FA0F0A&x=36&y=17"& HYPERLINK "https://www.brokerforum.com/electronic-components-search-en.jsa?originalFullPartNumber=SAFFB1G56FA0F0A&x=36&y=17"x=36 HYPERLINK "https://www.brokerforum.com/electronic-components-search-en.jsa?originalFullPartNumber=SAFFB1G56FA0F0A&x=36&y=17"& HYPERLINK "https://www.brokerforum.com/electronic-components-search-en.jsa?originalFullPartNumber=SAFFB1G56FA0F0A&x=36&y=17"y=17

Substituto sugerido 2:

BALUN + FILTRO SAW DESBALANCEADO do ítem 3.1 deste documento.

BALUN

Datasheet 1600BL15B100E:

https://br.mouser.com/datasheet/2/611/1600BL15B100-399557.pdf

Fornecedor:

https://br.mouser.com/ProductDetail/Johanson-Technology/1600BL15B100E?qs=%2Fha2pyFadujnMArXKIxIBrehcocSSEGu5ZjQbxtWxSg%3D

4 - Simulações do Balun + Stripline (dados dos documentos P2214A.pdf  e P2214A_Stackup.xls):

4.1)- n. DIFFERENTIAL IMPEDANCE OF 0.058 MM PAIRED EDGE COUPLED STRIPLINE CONDUCTORS SEPARATED BY 0.142 MM SPACES ON LAYER 2 SHALL BE 100 OHMS +/-15% RELATIVE TO LAYERS 1 AND 3.

OBs.:

(FALTAM AS MEDIDAS DAS VIAS DE RF QUE ATRAVESSAM DE UMA CAMADA PARA OUTRA “VERIFICAR NO LAYOUT”)

4.2)- p. DIFFERENTIAL IMPEDANCE OF 0.077 MM PAIRED EDGE COUPLED STRIPLINE CONDUCTORS SEPARATED BY 0.123 MM SPACES ON LAYER 5 SHALL BE 100 OHMS +/-15% RELATIVE TO LAYERS 4 AND 6.

@Er=3.4

(OBs.: FALTAM AS MEDIDAS DAS VIAS DE RF QUE ATRAVESSAM DE UMA CAMADA PARA OUTRA “VERIFICAR NO LAYOUT”)

@Er=4.2

(OBs.: FALTAM AS MEDIDAS DAS VIAS DE RF QUE ATRAVESSAM DE UMA CAMADA PARA OUTRA “VERIFICAR NO LAYOUT”)

5 - Blindagem:

É recomendado consultar o setor de mecânica para a sugestão de espessuras de blindagens já utilizadas em projetos anteriores de RF pelo CPqD.

Segue abaixo dimensões consideradas para atenuação de interferência na blindagem escolhida até o momento:

Espessura da tampa da blindagem 50-P3317  → 0,13mm  AÇO:

Espessura da lateral da blindagem 50-P3316 → 0,2mm :

DADOS:

→ Espessura da tampa da blindagem(0,13mm):

→ Aço inox :

| MATERIAIl | ur (permeabilidade magnética relativa) | cr (condutividade elétrica relativa ao cobre) |
| --- | --- | --- |

| Aço inox (430) | 500 | 0,02 |
| --- | --- | --- |

| condutividade elétrica efetiva (c) |  |
| --- | --- |

| Aço inox | 2000000 |
| --- | --- |

5.1)- Resultados para frequências acima de 100KHz ( fonte DC chaveada próxima ao circuito de RF):

fatores de correção dos campos

| CAMPOS | C | n | m |
| --- | --- | --- | --- |
| ELÉTRICO | 322 | 3 | 2 |
| MAGNÉTICO | 14,6 | -1 | -2 |
| ONDA PLANA | 168 | 1 | 0 |

Eficiência da blindagem (S):

S=A+R+B

Absorção das ondas (A);

Reflexão das Ondas (R) ;

Fator de correção das ondas (B);

limites de campos distantes e próximos Lambda/2*PI da frequência mais alta ( 1,6 GHz):

| Aço inox | S= | 120,8640504 | dB (Eficácia) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMPO ELÉTRICO | A | 22,43559169 | dB (absorção) |
|  | R | 98,47817482 | dB (reflexão) |
|  | B | -0,0497161453 | dB (fator de correção) |
|  | t | 0,13 | mm (espessura) |
|  | p | 0,0000503292121 | m (penetração) |
|  | C | 322 | tabela (fatores dos campos) |
|  | cr | 0,02 | condutividade elétrica relativa ao cobre |
|  | ur | 500 | permeabilidade magnética relativa |
|  | F | 100000 | frequência |
|  | n | 3 | tabela |
|  | r | 0,03 | distância da fonte de ruído em metros |
|  | m | 2 | tabela |
|  | u | 0,0006283185307 | permeabilidade magnética efetiva |
|  | c | 2000000 | condutividade elétrica efetiva |
|  | r | 30 | distância da fonte de ruído em milímetros |
|  | p | 0,0503292121 | mm (penetração) |
|  | L | 0,19 | @1,6GHz Lâmbda(metros) |

| Aço inox | S= | 72,54890055 | dB |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMPO MAGNÉTICO | A | 22,43559169 | dB |
|  | R | 50,16302501 | dB |
|  | B | -0,0497161453 | dB (fator de correção) |
|  | t | 0,13 | mm (espessura) |
|  | p | 0,0000503292121 | m (penetração) |
|  | C | 14,6 | tabela |
|  | cr | 0,02 | condutividade elétrica relativa ao cobre |
|  | ur | 500 | permeabilidade magnética relativa |
|  | F | 100000 | frequência |
|  | n | -1 | tabela |
|  | r | 0,03 | distância da fonte de ruído em metros |
|  | m | -2 | tabela |
|  | u | 0,0006283185307 | permeabilidade magnética efetiva |
|  | c | 2000000 | condutividade elétrica efetiva |
|  | r | 30 | distância da fonte de ruído em milimetros |
|  | p | 0,0503292121 | mm (penetração) |

| Aço inox | S= | 96,40647546 | dB |
| --- | --- | --- | --- |
| ONDA PLANA | A | 22,43559169 | dB |
|  | R | 74,02059991 | dB |
|  | B | -0,0497161453 | dB (fator de correção) |
|  | t | 0,13 | mm (espessura) |
|  | p | 0,0000503292121 | m (penetração) |
|  | C | 168 | tabela |
|  | cr | 0,02 | condutividade elétrica relativa ao cobre |
|  | ur | 500 | permeabilidade magnética relativa |
|  | F | 100000 | frequência |
|  | n | 1 | tabela |
|  | r | 0,03 | distância da fonte de ruído em metros |
|  | m | 0 | tabela |
|  | u | 0,0006283185307 | permeabilidade magnética efetiva |
|  | c | 2000000 | condutividade elétrica efetiva |
|  | r | 30 | distância da fonte de ruído em milímetros |
|  | p | 0,0503292121 | mm (penetração) |

A profundidade de penetração de interferência de fonte Dc chaveada próxima é de  0,05 mm. Melhores resultados serão conseguidos se o circuito vítima de ruído estiver a distâncias maiores que 3 cm da fonte de ruído.

Circuito vítima= circuito de RF;

Fonte de ruído= fontes chaveadas de alimentação DC 100 KHz;

A distância entre os circuitos vítima e fonte é de  3 cm calculada por :

L/2*PI= 019/2*PI=0,03m.

Lembrando que o Lâmbda adotado como referência é o da frequência mais alta utilizada no circuito (1,6GHz).

CAMPO ELÉTRICO :

Blindagem de 120,8640504 dB

CAMPO MAGNÉTICO:

Blindagem de 72,54890055 dB

ONDA PLANA:

Blindagem de 96,40647546 dB

6- PROTEÇÃO ESD x EOS

O seguinte indutor “L” entre o capacitor “C” e o “GPS BANDPASS FILTER” destina-se a proteger o receptor GNSS de cargas estáticas e excesso de potência que são detectadas pela antena de recepção.

Na figura abaixo é mostrado o indutor “L26” de proteção inserido no circuito do projeto Qualcomm.

6 - Análise do Layout da placa

6.1)- Sugestão de alterações:

6.1.1)- É recomendado que as linhas paralelas sejam mais curtas que possível.

trocar

DE:                                                                       PARA:

Observação:

As Linhas paralelas (Microstrip Coupled Lines) entre o circuito de proteção do WGR 7640 e o balun devem ter como referência o GND do L3 (layer 03) como no projeto original para que não se altere suas dimensões. Ou seja, a largura da trilha deve ter entorno de 0,295mm, a distância entre elas deve ter 0,226mm e a distância até o layer 03 (143um) também faz parte do casamento (não deve haver gnd entre as linhas paralelas e o GND do layer 03):

As Linhas únicas de 50ohm de RF também seguem a mesma filosofia, se garantirmos somente o GND no 3° layer o seguinte resultado será observado:

É recomendado que as linhas de RF estejam todas no TOP BOTTOM evitando a troca de meio com adicionais vias. Quanto menos parâmetros envolverem as linhas, mais próximas estarão da impedância característica calculada e simulada.

6.1.2)- Distâncias das linhas de transmissão até o GND do mesmo layer e thru hole ao longo de todas as linhas de transmissão de RF.

As distâncias das linhas de transmissão até o plano terra do layer 1 devem respeitar as mesmas distâncias em toda sua extensão:

DE                                                                                      PARA

DE                                                                                        PARA

Na figura de referência da placa da Qualcomm, observar a distância das linhas de RF até o terra (GND) no mesmo layer.

A diferença de distância ao longo das linhas afetará a resposta em frequência.

É muito importante acrescentar o thru hole ao longo de todas as linhas de RF como observado no circuito de referência abaixo.

A distância entre um thru hole e outro é determinado pelo tamanho da onda irradiada na linha (distância deve ser menor que 9,4mm @1,6GHz).

7- Sugestão de melhoria.

Alterando-se o circuito original, ou seja, aproximando-se toda a extensão do terra (GND/thru hole) até as linhas de transmissão para valores próximos de 0.2mm a 0.5mm há uma melhora significativa no casamento como visto a seguir:

Esta aproximação do terra (GND/thru hole)  faz com que as linhas atuem como Guias de onda coplanares melhorando o seu desempenho.

O Datasheet do WGR 7640 sugere os capacitores C1 e C2 mostrados abaixo para o casamento do circuito de proteção.

Fonte : lm80-p0436-29_wgr7640_ic_gnss_rf_receiver_design_guidelines_ow

De acordo com o “Guidelines do WGR 7640”:

“Alguns componentes extras são incluídos nos layouts iniciais para aumentar a flexibilidade de casamento, mas podem se revelar desnecessários após testes e avaliações cuidadosas”

Fonte : lm80-p0436-29_wgr7640_ic_gnss_rf_receiver_design_guidelines_ow

Diante disso a sugestão seria a de fixar nestes locais dos capacitores C1 e C2 nos terminais 3 e 4 do balun, valores de resistor 0 ohm para se ter a flexibilidade de troca pelos capacitores posteriormente se houver a necessidade.