Sugestão para a sintonia do PA

Dado os KIT’s EVB abaixo (freescale):

- AFT05MS031N — 136–174 MHz Mobile Radio

- AFT05MS031N — 380–450 MHz Mobile Radio

NOTA: Faixa de frequência desejada para a operação do módulo EVB no projeto de 250MHz está situada entre as faixas dos dois módulos apresentados acima:

Faixa desejada: 248 - 270 MHz

Comparar os layouts dos  KIT’s EVB:

- EVB - AFT05MS031N — 136–174 MHz Mobile Radio:

- EVB - AFT05MS031N — 380–450 MHz Mobile Radio

NOTA: Como a faixa de frequências desejada (248 - 270 MHz) está entre as faixas demonstradas dos KIT’s EVB acima e os Kit’s tem, praticamente, o mesmo layout, supõe-se que,  a sintonia entre as faixas de frequência dos dois módulos seja possível com valores de reatâncias intermediárias.

Comparar valores dos componentes dos  KIT’s EVB:

- EVB - AFT05MS031N — 136–174 MHz Mobile Radio

- EVB - AFT05MS031N — 380–450 MHz Mobile Radio

- Sobreposição de circuitos:

→ Esta sobreposição foi realizada para uma mais fácil visualização dos componentes utilizados nos dois módulos.

→ A sugestão de casamento para um módulo EVB de faixa de frequência  intermediária aos dois módulos apresentados neste texto é a de utilizar como ponto de partida reatâncias intermediárias de todos os componentes dos layout dos Módulos apresentados. Assim utilizando-se o Sweep do network Analyzer e simulações no ADS chegar ao melhor ponto de casamento do EVB para a faixa de frequencia desejada (248 - 270 MHz).

- Compra KIT’s de componentes para a sintonia do PA

FIM

Leandro Souza Silva

GTRE- Gerência de Tecnologias de Rádio Especializadas

VPPD- Vice Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento

Tel.: + 55 19 3705 4245 (4165)  -  cel.: (Tim) +55 19 98401 2136

http://www.cpqd.com.br